5.2 最优线光源长度下测试屏反射光亮区的绘制

在前文中，已经通过离散化光线追踪模型求得满足设计规范且使线光源功率最小的线光源长度为：

L=3.12mm

在此基础上，为了进一步观察该线光源长度下车灯反射光在测试屏上的分布情况，需要利用第一问中建立的反射光线模型，计算所有反射光线与测试屏平面的交点，并在有标尺的测试屏坐标系中绘制反射光亮区。

由于测试屏垂直于车灯对称轴，且其平面方程为：

x=25015

因此，反射光线与测试屏相交后得到的每一个落点均可表示为：

G(25015,yG,zG)

其中，yG 表示该落点在测试屏水平方向上的坐标，zG 表示该落点在测试屏竖直方向上的坐标。由于测试屏上所有落点的 x 坐标均相同，所以在绘制亮区时，只需要在二维平面中绘制点集：

(yG,zG)

即可得到测试屏上的反射光亮区。

为了使图像具有明确的物理意义，本文以测试屏中心点 A 作为测试屏二维坐标系的原点。由于：

A(25015,0,0)

B(25015,1300,0)

C(25015,2600,0)

因此，在测试屏二维坐标系中，三点可表示为：

A(0,0)

B(1300,0)

C(2600,0)

其中，横坐标表示测试屏水平方向距离，纵坐标表示测试屏竖直方向距离，单位均为 mm。

5.2.1 亮区绘制方法

在绘制测试屏亮区时，仍然沿用第一问建立的离散化方法。将长度为 3.12mm 的线光源离散为若干点光源，将车灯旋转抛物面离散为若干反射点。对于任意一个线光源点 P 和任意一个抛物面反射点 M，先由反射点处的法线方程求出入射点 P 关于法线的对称点 Q，再由反射点 M 和对称点 Q 确定反射光线。

反射光线的空间直线方程为：

(x-x0)/(x3-x0)=(y-y0)/(y3-y0)=(z-z0)/(z3-z0)

将该反射光线与测试屏平面：

x=25015

联立，可得反射光在测试屏上的落点坐标：

yG=y0+(25015-x0)/(x3-x0)

zG=z0+(25015-x0)/(x3-x0)

由此可以得到全部反射光线在测试屏上的落点集合：

S={(yG,zG)}

该点集即为测试屏上反射光亮区的离散表示。由于本文采用的是有限个线光源点和有限个抛物面反射点进行模拟，因此计算得到的亮区表现为大量离散落点组成的区域。离散点越密集的位置，表示该区域接收到的反射光线越多，对应的相对光强越大；离散点较少或没有落点的位置，则表示该区域接收到的反射光较弱或没有明显照射。

5.2.2 测试屏亮区图的生成

根据上述计算方法，固定线光源长度为：

L=3.12mm

并保持第一问中的离散参数不变，即线光源离散步长取：

Δy=0.1mm

抛物面网格步长取：

Δs=1mm

接收区域半径取：

ε=10mm

利用 Matlab 程序计算所有反射光线在测试屏上的落点，并在测试屏二维坐标系中绘制散点图。图中横轴为测试屏水平方向 y，纵轴为测试屏竖直方向 z，并标出 A、B、C 三个测试点的位置。

此处插入图 5-5：

图 5-5 线光源长度为 3.12mm 时测试屏反射光亮区图

由图 5-5 可以看出，当线光源长度取 3.12mm 时，反射光在测试屏上形成的亮区主要沿水平方向展开，整体呈现出以 A 点所在水平线附近为中心、向左右两侧延伸的分布特征。这是因为线光源本身沿水平方向放置，当线光源上不同位置的发光点经过抛物面反射后，会使测试屏上的落点在水平方向上发生明显扩展。

同时，由于线光源关于焦点对称放置，反射光亮区整体也具有一定的左右对称性。焦点处发出的光经抛物面反射后近似平行于车灯对称轴传播，因此会集中落在 A 点附近；而偏离焦点的线光源点发出的光线经抛物面反射后，会在测试屏上形成偏离 A 点的落点，从而使亮区范围扩大。

5.2.3 B、C 点附近亮区验证

为了验证所得亮区是否满足设计规范，需要重点观察 B、C 两点附近的落点分布情况。根据设计规范，C 点光强应不小于一个额定单位，B 点光强应不小于额定单位的两倍。由于本文采用离散光线数量近似表示相对光强，因此只需统计 B、C 两点附近接收圆内的落点数量即可。

在测试屏二维坐标系中，B 点和 C 点附近接收区域分别为：

DB={(y,z)|(y-1300)²+z²≤10²}

DC={(y,z)|(y-2600)²+z²≤10²}

当某一反射光落点落入 DB 区域时，认为该光线对 B 点光强有贡献；当某一反射光落点落入 DC 区域时，认为该光线对 C 点光强有贡献。

在 Matlab 计算结果中，当线光源长度为 3.12mm 时，B 点附近接收区域和 C 点附近接收区域均存在有效反射光落点，且统计结果满足：

NB(L)≥2

NC(L)≥1

因此，该亮区分布结果与第一问中求得的最优线光源长度一致，说明当 L=3.12mm 时，车灯反射光不仅能够覆盖到 B、C 两个测试点附近，而且能够满足题目给出的相对光强要求。

此处插入图 5-6：

图 5-6 线光源长度为 3.12mm 时 B、C 点附近落点分布图

由图 5-6 可以更加直观地看出，B 点和 C 点附近的接收圆内均有反射光落点。其中，B 点附近的落点数量满足额定值两倍的要求，C 点附近的落点数量满足额定值要求。因此，从局部放大结果来看，线光源长度 L=3.12mm 对应的反射光分布能够满足设计规范。

5.2.4 亮区绘制结果分析

从整体亮区分布来看，测试屏上的反射光并不是均匀分布的，而是呈现出一定的集中区域和边界范围。这说明车灯反射光的分布不仅与线光源长度有关，还受到抛物面几何形状、光源位置和反射方向的共同影响。

当线光源长度固定为 3.12mm 时，亮区在水平方向上能够覆盖到 B 点和 C 点所在位置，说明该长度可以使反射光达到设计规范要求的水平照射范围。与此同时，亮区在竖直方向上的扩展相对较小，这是因为线光源沿水平方向布置，光源本身没有在竖直方向上展开，因此反射光的主要扩展方向也集中在测试屏水平方向。

综合图 5-5 和图 5-6 可知，线光源长度为 3.12mm 时，测试屏上反射光亮区能够覆盖设计规范所要求的关键测试点，并且 B、C 点附近的光线数量满足约束条件。因此，第一问所得最优线光源长度不仅在数值上满足光强统计要求，而且在测试屏亮区分布图中也具有直观的几何解释。

由此可得，在最优线光源长度：

L=3.12mm

下，测试屏上的反射光亮区如图 5-5 所示，B、C 两点附近的局部落点分布如图 5-6 所示。该结果说明本文建立的离散化光线追踪模型能够较好地反映线光源经抛物面反射后的空间传播规律，并能够用于车灯线光源长度优化设计。