模型一

MODEL:

SETS:

! 铲位集合，10个铲位 ;

SHOVEL /1..10/: ORE, ROCK, GRADE, Y;

! 卸点集合，5个卸点 ;

! 1矿石漏，2倒装场I，3倒装场II，4岩石漏，5岩场 ;

DUMP /1..5/: DEMAND, ISORE;

! 路线集合，表示铲位到卸点的运输路线 ;

ROUTE(SHOVEL, DUMP): DIST, CYCLE, H, TONKM, MWAIT, X, N;

ENDSETS

DATA:

! 每车运输量，单位：万吨 ;

LOADW = 0.0154;

! 班次时间，单位：分钟 ;

SHIFT = 480;

! 装车时间，单位：分钟 ;

TL = 5;

! 卸车时间，单位：分钟 ;

TU = 3;

! 卡车速度，单位：km/h ;

V = 28;

! 每车载重，单位：吨 ;

TRUCKTON = 154;

! 10个铲位的矿石储量，单位：万吨 ;

ORE = 0.95 1.05 1.00 1.05 1.10 1.25 1.05 1.30 1.35 1.25;

! 10个铲位的岩石储量，单位：万吨 ;

ROCK = 1.25 1.10 1.35 1.05 1.15 1.35 1.05 1.15 1.35 1.25;

! 10个铲位的矿石品位 ;

GRADE = 0.30 0.28 0.29 0.32 0.31 0.33 0.32 0.31 0.33 0.31;

! 5个卸点的最低产量要求，单位：万吨 ;

DEMAND = 1.2 1.3 1.3 1.9 1.3;

! 卸点类型：1表示矿石卸点，0表示岩石卸点 ;

ISORE = 1 1 1 0 0;

! 距离矩阵，10行5列，单位：km ;

DIST =

5.26 1.90 4.42 0.64 5.89

5.19 0.99 3.86 1.76 5.61

4.21 1.90 3.72 1.27 5.61

4.00 1.13 3.16 1.83 4.56

2.95 1.27 2.25 2.74 3.51

2.74 2.25 2.81 2.60 3.65

2.46 1.48 0.78 4.21 2.46

1.90 2.04 1.62 3.72 2.46

0.64 3.09 1.27 5.05 1.06

1.27 3.51 0.50 6.10 0.57;

ENDDATA

CALC:

@FOR(ROUTE(S, P):

! 计算路线循环时间 ;

CYCLE(S, P) = TL + TU + 2 * DIST(S, P) / V * 60;

! 计算单车最大运输趟数 ;

H(S, P) = @FLOOR(SHIFT / CYCLE(S, P));

! 计算单趟吨公里 ;

TONKM(S, P) = TRUCKTON * DIST(S, P);

! 计算同一路线不等待车辆上限 ;

MWAIT(S, P) = @FLOOR(CYCLE(S, P) / TL);

);

ENDCALC

! 目标函数：总运量最小 ;

MIN = @SUM(ROUTE(S, P): TONKM(S, P) * X(S, P));

! 1. 电铲数量约束：最多使用7台电铲 ;

@SUM(SHOVEL(S): Y(S)) <= 7;

! 2. 铲位装车能力约束 ;

@FOR(SHOVEL(S):

@SUM(DUMP(P): X(S, P)) <= 96 * Y(S);

);

! 3. 矿石储量约束 ;

@FOR(SHOVEL(S):

LOADW * @SUM(DUMP(P) | ISORE(P) #EQ# 1: X(S, P)) <= ORE(S);

);

! 4. 岩石储量约束 ;

@FOR(SHOVEL(S):

LOADW * @SUM(DUMP(P) | ISORE(P) #EQ# 0: X(S, P)) <= ROCK(S);

);

! 5. 卸点最低产量约束 ;

@FOR(DUMP(P):

LOADW * @SUM(SHOVEL(S): X(S, P)) >= DEMAND(P);

);

! 6. 卸点卸车能力约束 ;

@FOR(DUMP(P):

@SUM(SHOVEL(S): X(S, P)) <= 160;

);

! 7. 矿石品位约束，只对矿石卸点成立 ;

@FOR(DUMP(P) | ISORE(P) #EQ# 1:

@SUM(SHOVEL(S): (GRADE(S) - 0.285) * X(S, P)) >= 0;

@SUM(SHOVEL(S): (GRADE(S) - 0.305) * X(S, P)) <= 0;

);

! 8. 车辆运输能力约束 ;

@FOR(ROUTE(S, P):

X(S, P) <= H(S, P) * N(S, P);

);

! 9. 卡车总数约束 ;

@SUM(ROUTE(S, P): N(S, P)) <= 20;

! 10. 同一路线不等待约束 ;

@FOR(ROUTE(S, P):

N(S, P) <= MWAIT(S, P);

);

! 11. 运输趟数和车辆数为整数 ;

@FOR(ROUTE(S, P):

@GIN(X(S, P));

@GIN(N(S, P));

);

! 12. 电铲布置变量为0-1变量 ;

@FOR(SHOVEL(S):

@BIN(Y(S));

);

END

模型二

MODEL:

SETS:

! 铲位集合，10个铲位 ;

SHOVEL /1..10/: ORE, ROCK, GRADE, Y;

! 卸点集合，5个卸点 ;

! 1 矿石漏，2 倒装场I，3 倒装场II，4 岩石漏，5 岩场 ;

DUMP /1..5/: DEMAND, ISORE;

! 路线集合，表示铲位到卸点的运输路线 ;

ROUTE(SHOVEL, DUMP): DIST, CYCLE, H, TONKM, MWAIT, X, TRUCKS;

ENDSETS

DATA:

! 每车运输量，单位：万吨 ;

LOADW = 0.0154;

! 班次时间，单位：分钟 ;

SHIFT = 480;

! 装车时间，单位：分钟 ;

TL = 5;

! 卸车时间，单位：分钟 ;

TU = 3;

! 卡车速度，单位：km/h ;

V = 28;

! 每车载重，单位：吨 ;

TRUCKTON = 154;

! 10个铲位的矿石储量，单位：万吨 ;

ORE = 0.95 1.05 1.00 1.05 1.10 1.25 1.05 1.30 1.35 1.25;

! 10个铲位的岩石储量，单位：万吨 ;

ROCK = 1.25 1.10 1.35 1.05 1.15 1.35 1.05 1.15 1.35 1.25;

! 10个铲位的矿石品位 ;

GRADE = 0.30 0.28 0.29 0.32 0.31 0.33 0.32 0.31 0.33 0.31;

! 5个卸点的最低产量要求，单位：万吨 ;

DEMAND = 1.2 1.3 1.3 1.9 1.3;

! 卸点类型：1表示矿石卸点，0表示岩石卸点 ;

ISORE = 1 1 1 0 0;

! 距离矩阵，10行5列，单位：km ;

DIST =

5.26 1.90 4.42 0.64 5.89

5.19 0.99 3.86 1.76 5.61

4.21 1.90 3.72 1.27 5.61

4.00 1.13 3.16 1.83 4.56

2.95 1.27 2.25 2.74 3.51

2.74 2.25 2.81 2.60 3.65

2.46 1.48 0.78 4.21 2.46

1.90 2.04 1.62 3.72 2.46

0.64 3.09 1.27 5.05 1.06

1.27 3.51 0.50 6.10 0.57;

ENDDATA

CALC:

@FOR(ROUTE(S, P):

! 计算路线循环时间 ;

CYCLE(S, P) = TL + TU + 2 * DIST(S, P) / V * 60;

! 计算单车最大运输趟数 ;

H(S, P) = @FLOOR(SHIFT / CYCLE(S, P));

! 计算单趟吨公里 ;

TONKM(S, P) = TRUCKTON * DIST(S, P);

! 计算同一路线不等待车辆上限 ;

MWAIT(S, P) = @FLOOR(CYCLE(S, P) / TL);

);

ENDCALC

! ========================================================= ;

! 模型二目标函数 ;

! 第一优先级：岩石运输趟数最大 ;

! 第二优先级：矿石运输趟数最大 ;

! 第三优先级：总运量较小 ;

! 第四优先级：车辆数较少 ;

! ========================================================= ;

MAX =

10000000 * @SUM(ROUTE(S, P) | ISORE(P) #EQ# 0: X(S, P))

+ 10000    * @SUM(ROUTE(S, P) | ISORE(P) #EQ# 1: X(S, P))

- 0.01     * @SUM(ROUTE(S, P): TONKM(S, P) * X(S, P))

- 0.001    * @SUM(ROUTE(S, P): TRUCKS(S, P));

! 1. 电铲数量约束：最多使用7台电铲 ;

@SUM(SHOVEL(S): Y(S)) <= 7;

! 2. 铲位装车能力约束 ;

@FOR(SHOVEL(S):

@SUM(DUMP(P): X(S, P)) <= 96 * Y(S);

);

! 3. 矿石储量约束 ;

@FOR(SHOVEL(S):

LOADW * @SUM(DUMP(P) | ISORE(P) #EQ# 1: X(S, P)) <= ORE(S);

);

! 4. 岩石储量约束 ;

@FOR(SHOVEL(S):

LOADW * @SUM(DUMP(P) | ISORE(P) #EQ# 0: X(S, P)) <= ROCK(S);

);

! 5. 卸点最低产量约束 ;

@FOR(DUMP(P):

LOADW * @SUM(SHOVEL(S): X(S, P)) >= DEMAND(P);

);

! 6. 卸点卸车能力约束 ;

@FOR(DUMP(P):

@SUM(SHOVEL(S): X(S, P)) <= 160;

);

! 7. 矿石品位约束，只对矿石卸点成立 ;

@FOR(DUMP(P) | ISORE(P) #EQ# 1:

@SUM(SHOVEL(S): (GRADE(S) - 0.285) * X(S, P)) >= 0;

@SUM(SHOVEL(S): (GRADE(S) - 0.305) * X(S, P)) <= 0;

);

! 8. 车辆运输能力约束 ;

@FOR(ROUTE(S, P):

X(S, P) <= H(S, P) * TRUCKS(S, P);

);

! 9. 卡车总数约束 ;

@SUM(ROUTE(S, P): TRUCKS(S, P)) <= 20;

! 10. 同一路线不等待约束 ;

@FOR(ROUTE(S, P):

TRUCKS(S, P) <= MWAIT(S, P);

);

! 11. 运输趟数和路线车辆数为整数 ;

@FOR(ROUTE(S, P):

@GIN(X(S, P));

@GIN(TRUCKS(S, P));

);

! 12. 电铲布置变量为0-1变量 ;

@FOR(SHOVEL(S):

@BIN(Y(S));

);

END