1. 模型建立

在圆形编队中，FY00 位于圆心，FY01 至 FY09 均匀分布在同一圆周上。本问中，FY00 和圆周上另外两架编号已知且位置无偏差的无人机发射信号，其余位置略有偏差的无人机被动接收信号。由于接收无人机只能获得方向角信息，不能获得距离信息，因此本问需要建立仅依赖方向角信息的无源定位模型。

以 FY00 为极点 O，建立平面极坐标系。设圆形编队的理想半径为 R，圆周上第 k 架无人机 FYk 的理想极角为：

则圆周上第 k 架无人机的理想位置可表示为：

A_k = (R, θ_k)

设本问中除 FY00 外，另外两架发射信号的圆周无人机分别为 A_i 和 A_j，其极角分别为 θ_i 和 θ_j，且二者编号已知、位置无偏差。设被动接收信号的无人机当前位置为：

P = (ρ, θ)

其中，ρ 表示接收无人机到圆心 FY00 的距离，即极径；θ 表示接收无人机相对于圆心 FY00 的极角。本问的目标就是根据接收到的方向角信息求出 ρ 和 θ。

接收无人机 P 可以测得三架发射无人机两两之间的方向夹角，记为：

α_i = ∠OPA_i

α_j = ∠OPA_j

α_ij = ∠A_iPA_j

其中，α_i 表示 FY00 与 A_i 在接收无人机 P 处形成的夹角；α_j 表示 FY00 与 A_j 在接收无人机 P 处形成的夹角；α_ij 表示 A_i 与 A_j 在接收无人机 P 处形成的夹角。

2. 基于正弦定理的定位方程

考虑三角形 OPA_i。其中：

OA_i = R

OP = ρ

∠OPA_i = α_i

圆心 O 处的夹角为：

∠A_iOP = |θ − θ_i|

因此，点 A_i 处的夹角为：

∠OA_iP = π − α_i − |θ − θ_i|

由正弦定理可得：

R / sin α_i = ρ / sin[π − α_i − |θ − θ_i|]

由于：

sin[π − α_i − |θ − θ_i|] = sin[α_i + |θ − θ_i|]

所以得到：

ρ = R sin[α_i + |θ − θ_i|] / sin α_i

同理，在三角形 OPA_j 中，可得：

ρ = R sin[α_j + |θ − θ_j|] / sin α_j

由于两式中的 ρ 表示同一架接收无人机到圆心的距离，因此有：

R sin[α_i + |θ − θ_i|] / sin α_i
= R sin[α_j + |θ − θ_j|] / sin α_j

约去 R，可得关于极角 θ 的基本定位方程：

sin[α_i + |θ − θ_i|] / sin α_i
= sin[α_j + |θ − θ_j|] / sin α_j

由于该方程中含有绝对值项，因此需要根据接收无人机相对于两架圆周发射机的位置关系进行分类讨论。

为便于推导，设：

θ_i < θ_j

若两架发射无人机的极角跨越 0°，可先对角度进行展开处理，使其在局部范围内满足 θ_i < θ_j，求解完成后再将极角 θ 归一化到 [0, 2π) 范围内。

为简化书写，记：

s_i = sin α_i

s_j = sin α_j

3. 分情况求解

3.1 情况一：接收无人机位于两架圆周发射机左侧

当接收无人机满足：

θ < θ_i < θ_j

此时有：

|θ − θ_i| = θ_i − θ

|θ − θ_j| = θ_j − θ

因此，极径 ρ 可分别表示为：

ρ = R sin(α_i + θ_i − θ) / sin α_i

ρ = R sin(α_j + θ_j − θ) / sin α_j

令两式相等，可得：

s_j sin(α_i + θ_i − θ)
= s_i sin(α_j + θ_j − θ)

将正弦函数展开并整理，可得极角 θ 满足：

tan θ
= [s_j sin(α_i + θ_i) − s_i sin(α_j + θ_j)]
/ [s_j cos(α_i + θ_i) − s_i cos(α_j + θ_j)]

因此，该情况下的候选极角为：

θ = atan2{
s_j sin(α_i + θ_i) − s_i sin(α_j + θ_j),
s_j cos(α_i + θ_i) − s_i cos(α_j + θ_j)
}

求得 θ 后，需要检验其是否满足：

θ < θ_i

若满足，则将 θ 代入极径表达式，得到：

ρ = R sin(α_i + θ_i − θ) / sin α_i

若不满足，则说明该候选解不属于情况一，应予以舍去。

3.2 情况二：接收无人机位于两架圆周发射机之间

当接收无人机满足：

θ_i < θ < θ_j

此时有：

|θ − θ_i| = θ − θ_i

|θ − θ_j| = θ_j − θ

因此，极径 ρ 可分别表示为：

ρ = R sin(α_i + θ − θ_i) / sin α_i

ρ = R sin(α_j + θ_j − θ) / sin α_j

令两式相等，可得：

s_j sin(α_i + θ − θ_i)
= s_i sin(α_j + θ_j − θ)

将正弦函数展开并整理，可得极角 θ 满足：

tan θ
= [s_i sin(α_j + θ_j) − s_j sin(α_i − θ_i)]
/ [s_j cos(α_i − θ_i) + s_i cos(α_j + θ_j)]

因此，该情况下的候选极角为：

θ = atan2{
s_i sin(α_j + θ_j) − s_j sin(α_i − θ_i),
s_j cos(α_i − θ_i) + s_i cos(α_j + θ_j)
}

求得 θ 后，需要检验其是否满足：

θ_i < θ < θ_j

若满足，则将 θ 代入极径表达式，得到：

ρ = R sin(α_i + θ − θ_i) / sin α_i

若不满足，则说明该候选解不属于情况二，应予以舍去。

3.3 情况三：接收无人机位于两架圆周发射机右侧

当接收无人机满足：

θ_i < θ_j < θ

此时有：

|θ − θ_i| = θ − θ_i

|θ − θ_j| = θ − θ_j

因此，极径 ρ 可分别表示为：

ρ = R sin(α_i + θ − θ_i) / sin α_i

ρ = R sin(α_j + θ − θ_j) / sin α_j

令两式相等，可得：

s_j sin(α_i + θ − θ_i)
= s_i sin(α_j + θ − θ_j)

将正弦函数展开并整理，可得极角 θ 满足：

tan θ
= [s_i sin(α_j − θ_j) − s_j sin(α_i − θ_i)]
/ [s_j cos(α_i − θ_i) − s_i cos(α_j − θ_j)]

因此，该情况下的候选极角为：

θ = atan2{
s_i sin(α_j − θ_j) − s_j sin(α_i − θ_i),
s_j cos(α_i − θ_i) − s_i cos(α_j − θ_j)
}

求得 θ 后，需要检验其是否满足：

θ > θ_j

若满足，则将 θ 代入极径表达式，得到：

ρ = R sin(α_i + θ − θ_i) / sin α_i

若不满足，则说明该候选解不属于情况三，应予以舍去。

4. 候选解检验

由于三角函数具有周期性，仅由前两个方向夹角 α_i 和 α_j 求得的解可能存在多个候选位置。因此，需要利用第三个方向夹角 α_ij 对候选解进行检验。

对于任一候选解：

P = (ρ, θ)

先将其转化为直角坐标形式：

P = (ρ cos θ, ρ sin θ)

两架圆周发射无人机的位置分别为：

A_i = (R cos θ_i, R sin θ_i)

A_j = (R cos θ_j, R sin θ_j)

根据候选位置 P，可重新计算 A_i 与 A_j 在 P 处形成的理论夹角，记为：

α_ij_hat = ∠A_iPA_j

其计算方式为：

α_ij_hat
= arccos{ [(A_i − P) · (A_j − P)] / [|A_i − P| |A_j − P|] }

将理论夹角 α_ij_hat 与实际接收到的夹角 α_ij 比较。若满足：

|α_ij_hat − α_ij| < ε

则说明该候选解与全部方向角信息一致，可以保留；若不满足，则说明该候选解不符合观测信息，应予以舍去。

其中，ε 为允许的角度误差阈值。在理想无误差情形下，可取 ε = 0；在存在测量误差时，可根据角度测量精度取一个较小的正数作为容差。

5. 算法求解步骤

根据上述模型推导，本文采用 MATLAB 对接收无人机的位置进行求解。程序实现时，首先输入圆形编队半径 R、两架圆周发射无人机的编号及其理想极角，同时输入接收无人机测得的三个方向夹角。由于发射信号的无人机位置无偏差，因此 FY00 和两架圆周发射无人机的位置均可作为已知参考点。

具体算法步骤如下。

步骤一：初始化编队参数。

以 FY00 为坐标原点，建立极坐标系。根据圆周上 9 架无人机均匀分布的特点，计算各圆周无人机的理想极角。随后根据所选发射无人机编号，确定两架圆周发射无人机的极角 θ_i 和 θ_j。若两架发射无人机的极角顺序不满足 θ_i < θ_j，则在程序中交换二者的顺序，同时交换其对应的接收夹角，保证后续分情况讨论可以统一进行。

步骤二：输入接收方向角。

接收无人机能够获得三类方向角信息：FY00 与第一架圆周发射无人机之间的夹角、FY00 与第二架圆周发射无人机之间的夹角，以及两架圆周发射无人机之间的夹角。程序将前两个夹角用于求解候选位置，将第三个夹角用于后续检验。

步骤三：按照三种位置关系分别求解候选极角。

由于接收无人机的极角 θ 可能位于两架圆周发射无人机的左侧、两者之间或右侧，因此程序分别进入三种情况进行计算。第一种情况对应 θ < θ_i < θ_j，第二种情况对应 θ_i < θ < θ_j，第三种情况对应 θ_i < θ_j < θ。

对于每一种情况，程序根据对应的极角表达式计算候选极角 θ。在实际编程中，为避免普通反正切函数带来的象限误判，程序采用双参数反正切函数 atan2 求解极角。同时，由于三角函数具有周期性，程序会对求得的候选极角进行周期扩展，即考察若干个可能的同周期解，再逐一判断其是否满足当前情况对应的位置区间。

步骤四：由候选极角计算极径。

对于每一个满足区间条件的候选极角，程序将其代入对应情况下的极径表达式，求得接收无人机的候选极径 ρ。若求得的极径不为正数，则该结果不具有实际物理意义，程序将其舍去。经过该步骤后，可以得到若干个候选位置。

步骤五：利用第三个夹角进行有效性检验。

对每一个候选位置，程序先将其由极坐标转换为直角坐标，然后根据该候选位置重新计算两架圆周发射无人机在接收点处形成的理论夹角。随后，将该理论夹角与接收无人机实际测得的第三个夹角 α_ij 进行比较。

若二者误差小于给定容差 ε，则说明该候选位置与全部方向角信息一致，该候选解被保留；若误差超过容差 ε，则说明该候选位置不符合实际观测信息，应予以舍去。

步骤六：确定最终定位结果。

经过第三夹角检验后，若仅有一个候选解满足条件，则该候选解即为接收无人机的最终定位结果。若存在多个候选解同时满足角度检验，则结合题目中“接收无人机位置略有偏差”的条件，选择距离该无人机理想编队位置最近的候选解作为最终结果。

最终，程序输出接收无人机的极径 ρ 和极角 θ，即得到其当前位置：

P = (ρ, θ)

其中，ρ 表示接收无人机到 FY00 的距离，θ 表示接收无人机相对于 FY00 的方位角。