1. 问题分析

问题一第（2）问是在第（1）问的基础上进一步讨论发射无人机编号未知时的定位问题。第（1）问中，发射信号的三架无人机编号均已知，因此可以直接利用 、两架圆周无人机和接收无人机之间的方向夹角，建立定位模型，求出接收无人机的极径  和极角 。

而本问中，接收无人机明确接收到了  和 的信号，同时还接收到了若干架圆周无人机发出的信号，但这些额外发射信号无人机的编号未知。因此，本问的关键不再只是“如何根据方向角定位”，而是要解决“在额外发射机编号未知的情况下，至少需要几架额外无人机发射信号，才能唯一确定接收无人机位置”。

由于编队中每架无人机均有固定编号，接收无人机自身知道其应处的理想编队位置。同时题目说明该无人机只是“位置略有偏差”，因此接收无人机的真实位置应位于其理想位置附近。基于这一点，本文将本问转化为：

对未知编号的发射无人机进行枚举，调用第（1）问建立的定位模型求出候选位置，再结合方向角一致性检验和接收无人机理想位置邻域筛选，判断是否能够实现唯一定位。

2. 坐标系与符号说明

仍以 为极点 ，建立平面极坐标系。设圆形编队半径为 ，圆周上第  架无人机  的理想极角为：

其中， 的极角为：

圆周上第  架无人机的理想位置可表示为：

设接收无人机编号为 ，其理想位置为：

设接收无人机的实际位置为：

其中， 表示接收无人机到  的距离， 表示接收无人机相对于  的极角。

本问中，和 的编号已知，另设有  架圆周无人机发射信号但编号未知。由于 和  已知，因此未知发射机只可能来自集合：

本问的目标是确定最小的 ，使接收无人机能够被有效定位。

3. 有效定位的判定标准

本文将“有效定位”定义为：

在给定接收无人机测得的方向夹角信息后，对所有可能的未知发射机编号进行枚举，并利用定位模型求出候选位置。若经过方向角一致性检验和位置邻域筛选后，仅剩下唯一一个候选位置，则认为接收无人机能够被有效定位。

也就是说，有效定位需要同时满足两个条件：

第一，候选位置能够解释接收无人机测得的全部方向夹角信息；

第二，候选位置应位于接收无人机自身理想位置附近，符合“位置略有偏差”的题意。

设允许的位置偏差阈值为，则接收无人机 的有效邻域可表示为：

若某个候选位置落在该邻域内，则认为它符合“略有偏差”的先验条件；若不在该邻域内，则舍去。

4. m = 0 时的情况分析

当除  和  外，没有其他无人机发射信号时，接收无人机只能获得一个方向夹角：

该夹角只能确定接收无人机位于某一条圆弧轨迹上，不能唯一确定接收无人机的位置。也就是说，满足同一个  的位置点有无穷多个。

因此，当  时，接收信息不足，不能实现有效定位。

所以，除 和 外，至少还需要增加其他圆周无人机发射信号。

5. m = 1 时的建模

当除和  外，再增加 1 架圆周无人机发射信号时，记该未知编号发射机为 U。

由于的编号未知，所以它可能是：

如果接收无人机自身为 ，则  不能等于，因此枚举时应排除接收无人机自身编号。

接收无人机此时能够获得三个方向夹角：

由于  的编号未知，程序依次假设：

对于每一个假设编号，发射机就暂时变成：

此时问题转化为第（1）问中的三发射机定位问题。因此，可以调用第（1）问建立的正弦定理定位模型，求出接收无人机的候选位置：

其中， 表示在假设  时求得的候选极径， 表示对应的候选极角。这里 θ_k' 是接收无人机的候选极角，不是 FYk 的理想极角。

6. 候选解的筛选

对于每一个假设编号，利用第（1）问模型都可能得到一个或多个候选位置。为了判断候选位置是否有效，需要进行两层筛选。

6.1 方向角一致性检验

对候选位置 P_k，重新计算 、、 在 P_k 处形成的理论方向夹角，记为：

然后与接收无人机实际测得的方向夹角进行比较。若满足：

则说明在假设 U = FYk 时，候选位置 P_k 能够解释接收到的方向角信息，可以暂时保留；否则舍去。

其中，ε 为角度误差容差。在理想无误差条件下，ε 可取 0 或一个极小正数；在存在测量误差时，可根据测角精度适当放宽。

6.2 理想位置邻域筛选

仅通过方向角一致性检验，可能会出现多个候选解。原因是未知发射机编号不同，也可能构造出能够满足同一组方向夹角的候选位置。

因此，还需要利用接收无人机自身编号已知且位置略有偏差这一条件进行筛选。

接收无人机  的理想位置为 P_q*，若候选位置 P_k 满足：

则认为该候选位置符合“位置略有偏差”的条件，予以保留；否则舍去。

邻域阈值 δ 的选取应小于相邻两架圆周无人机理想位置距离的一半，以避免不同编号无人机的邻域发生重叠。圆周上相邻两架无人机的理想间距为：

因此可取：

当 R = 100 m 时，有：

所以程序中取  是合理的。该取值既能覆盖题目中“略有偏差”的情况，又能避免相邻编号位置邻域重叠。

7. 算法求解步骤

根据上述分析，第二问的程序求解步骤如下。

步骤一：建立圆形编队理想坐标。

以为坐标原点，计算  至  的理想极角和理想坐标。

步骤二：输入接收无人机测得的方向夹角。

接收无人机已知接收到  和  的信号，另接收到一架编号未知无人机的信号，因此输入三个夹角。

步骤三：枚举未知发射机编号。

令未知发射机  依次取  至  中除接收无人机自身以外的所有编号。

步骤四：调用第（1）问定位模型。

对于每一个假设编号 ，将 、、作为三架发射机，调用第（1）问的正弦定理定位模型，求得候选位置 。

步骤五：进行方向角一致性检验。

对每一个候选位置，重新计算对应的理论方向夹角，并与实际接收夹角比较。若误差均小于容差 ε，则保留该候选解；否则舍去。

步骤六：进行理想位置邻域筛选。

计算候选位置与接收无人机理想位置之间的距离。若距离小于 δ，则保留；否则舍去。

步骤七：判断是否有效定位。

若筛选后仅剩下一个候选位置，则认为 m = 1 时能够实现有效定位；若仍存在多个候选位置，则说明 m = 1 不足。

8. 本问结论

当  时，接收无人机只能获得  和  之间的一个方向夹角，定位轨迹为一条圆弧，位置不唯一，因此不能实现有效定位。

当  时，虽然额外发射机编号未知，但由于圆周无人机编号有限，可以通过枚举未知编号，将问题转化为若干个已知编号的三发射机定位问题。再结合方向角一致性检验和接收无人机理想位置邻域筛选，可以排除错误编号对应的候选解，保留唯一有效位置。

因此，除 和  外，至少还需要 1 架圆周无人机发射信号，即可实现接收无人机的有效定位，即

这说明在  和  已知的基础上，再增加一架圆周发射无人机，即使其编号未知，也可以通过枚举与筛选实现接收无人机的位置确定。