露天矿生产

摘要

随着环保政策对我国露天铁矿业要求提高，大型设备需要配合更准确。某露天铁矿业中的大型设备配合效率偏低，需要提高这些大型设备的利用率以增加露天矿经济效益的。本文通过设立混合整数规划模型，实现了优化总运量最少和满足生产运输需求时的车辆数最少的结果。

问题一、问题二都共同有约束条件：电铲数量约束，铲位到卸点的道路距离、卡车数量限制，单车在每条运输路线的循环时间、铲位矿石和岩石储量约束、各卸点最低产量约束、卸点卸车能力约束。同时，针对矿石卸点的质量要求，将矿石平均品位控制在 28.5% 至 30.5% 的允许范围内，使矿石运输方案在满足产量要求的同时达到品位搭配要求。

针对问题一，需要在满足各卸点最低产量要求和矿石品位限制的前提下，降低运输成本并尽量减少车辆使用数量。为解决该问题，本文首先建立以总运量最小为目标的0-1变量和整数规划模型，将电铲放置位置、卡车数量、铲位矿石和岩石储量、卸点产量要求、矿石品位范围、车辆运输能力和同一路线不等待等条件转化为模型约束；随后采用两阶段优化方法，在第一阶段求得最小总运量，在第二阶段保持总运量最优的基础上进一步最小化出动车辆数。求解结果表明，模型一最优方案启用 7 台电铲和 19 辆卡车，最小总运量为 85628.62 吨公里，总产量为 7.0378 万吨，其中矿石产量为 3.8192 万吨，岩石产量为 3.2186 万吨；各卸点产量均达到最低要求，三个矿石卸点平均品位均满足 28.5% 至 30.5% 的限制范围。

针对问题二，需要在利用现有 20 辆卡车的条件下尽可能提高班次产量，并且题目要求岩石产量优先，在产量相同的情况下再降低总运量。为解决该问题，本文在共同约束体系的基础上建立与问题一类似的最大产量模型，并采用分层优化思想，依次以岩石产量最大、矿石产量最大和总运量最小为优化目标，从而体现题目对产量优先级和运输经济性的要求。求解结果表明，模型二最优方案启用 7 台电铲并使用全部 20 辆卡车，总运输趟数为 613 趟，总产量达到 9.4402 万吨，其中岩石产量为 4.9280 万吨，矿石产量为 4.5122 万吨，总运量为 144619.86 吨公里。

最后我们对模型进行讨论和分析，发现该模型的准确性和有效性高度依赖于输入数据的准确性，如各铲位的矿石和岩石数量、品位，各卸点的产量要求，各铲位到卸点的距离等，需要更加准确的数据，即可解决该模型的缺陷。

关键词：露天矿；车辆调度；电铲布置；混合整数线性规划；分层优化

一、问题描述

某露天矿在一个班次内需要完成矿石和岩石的装载与运输工作。矿区内共有若干个铲位，每个铲位中矿石和岩石的数量不同，矿石的平均铁含量也存在差异。矿区内同时设有多个卸点，不同卸点分别用于接收矿石或岩石，并且各卸点在一个班次内都有相应的产量要求。对于矿石卸点，还需要保证运入矿石的平均铁含量满足规定的品位范围。

露天矿现有一定数量的电铲和卡车。电铲用于在铲位处将矿石或岩石装入卡车，卡车负责将物料从铲位运输到指定卸点。由于每个铲位最多只能安置一台电铲，电铲数量有限，卡车数量也有限，同时卡车每趟运输都需要消耗装车、行驶、卸车和返回时间，因此一个班次内能够完成的运输任务受到设备数量和作业时间的限制。

本题需要根据各铲位的矿石量、岩石量、矿石品位、各铲位到卸点的运输距离，以及电铲和卡车的作业条件，安排一个班次内的生产计划。生产计划应说明启用哪些电铲、分别布置在哪些铲位，启用多少辆卡车，各卡车在哪些运输路线上运行，以及每条路线需要运输多少次。

在满足产量要求、品位要求和设备作业条件的基础上，本题需要分别考虑两种生产原则：第一种是在完成规定任务的前提下，使总运输量尽可能小，并尽量减少出动车辆数；第二种是在利用现有车辆的条件下，使一个班次内的总产量尽可能大，其中优先考虑岩石产量，并在产量相同的情况下选择总运输量较小的方案。

二、问题分析

本题研究的是一个班次内露天矿生产过程中的电铲布置、卡车调度和矿岩运输安排问题。题目给出了各铲位矿石量、岩石量、矿石品位、各铲位到各卸点的运输距离，以及卡车载重量、行驶速度、装车时间、卸车时间和各卸点产量要求等数据。

在数据处理过程中，本文使用 Python 对各类数据进行录入和计算。主要预处理内容包括：根据铲位到卸点的距离、卡车速度、装车时间和卸车时间计算各运输路线的循环时间；根据一个班次的总作业时间计算每条路线单辆卡车能够完成的最大运输趟数；根据卡车载重量和运输距离计算各路线单趟吨公里数；同时整理各铲位矿石、岩石储量，各卸点产量要求，以及矿石卸点所需满足的品位限制。通过上述处理，可以将题目中的文字条件和表格数据转化为统一的数学参数，为整数规划模型的建立提供基础。

本题不仅需要决定各铲位向各卸点运输多少趟，还需要确定电铲是否布置在某一铲位、卡车是否启用以及每条路线需要分配多少车辆。因此，该问题属于带有 0-1 决策变量和整数运输趟数变量的线性整数规划问题。模型需要同时考虑产量要求、品位要求、铲位储量限制、电铲数量限制、装卸能力限制以及卡车运输能力限制。

本文分别建立两个优化模型进行分析和求解。模型一对应“总运量最小，同时出动最少卡车”的生产原则，其重点是在完成规定产量和品位要求的前提下，尽可能降低运输成本。本文采用两阶段求解方法：第一阶段以总运量最小为目标，求得满足全部约束条件下的最小运输量；第二阶段在保持最小总运量不变的条件下，继续优化出动车辆数，从而得到运输成本较低且车辆使用较少的生产方案。

模型二对应“利用现有车辆运输，获得最大产量”的生产原则。将现有车辆作为可利用资源，尽可能提高一个班次内的生产能力。由于题目明确提出岩石产量优先，因此模型二采用优先级目标求解方法：首先最大化岩石产量；在岩石产量达到最优的基础上，再提高矿石产量或总产量；若产量水平相同，则进一步选择总运量较小的方案。这样可以更好地体现题目中“岩石产量优先、产量相同则总运量较小”的生产原则。

在车辆调度变量的设置上，本文在程序实现中采用路线车辆数变量直接表示每条运输路线所安排的卡车数量。该处理相当于将逐车派遣变量在路线层面进行汇总，既保留了车辆数量约束和路线运输能力约束，又能够降低模型规模，提高整数规划求解效率。

三、模型假设

①一个班次内各铲位、卸点及运输道路的位置保持不变，各铲位到各卸点之间的运输距离已知且固定。

②卡车每次装货运输均为满载，单车载重量为 154 吨，即 0.0154 万吨；卸货后卡车空车返回，返回过程只计入运输时间，不计入运输量。

③电铲平均装车时间为 5 分钟，卸点平均卸车时间为 3 分钟，卡车平均速度为 28 km/h，且上述作业参数在整个班次内保持不变。

④各条道路均为专用双向道路，不考虑道路拥堵、会车避让、天气变化、车辆故障等随机因素对运输时间的影响。

⑤一个铲位至多布置一台电铲，一个班次内电铲布置方案不再改变；未布置电铲的铲位不能进行装车作业。

⑥一个电铲同一时刻只能为一辆卡车装车，一个卸点同一时刻只能为一辆卡车卸货。为简化调度过程，模型中主要考虑同一运输路线上的卡车不发生等待。

⑦矿石只能运往矿石卸点，岩石只能运往岩石卸点。其中，矿石卸点包括矿石漏、倒装场Ⅰ和倒装场Ⅱ；岩石卸点包括岩石漏和岩场。

⑧矿石品位限制按照一个班次内送往同一矿石卸点的混合矿石平均品位计算，要求平均品位位于 28.5% 至 30.5% 之间。

⑨各卸点给出的产量要求在模型一中视为必须满足的最低产量需求；在模型二中，在满足运输能力和铲位储量限制的前提下，允许进一步提高产量。

⑩由于装卸时间和运输时间存在一定随机性，本文不编制具体到时刻的车辆运行时刻表，仅确定各铲位是否布置电铲、各运输路线安排的卡车数量及运输趟数。

⑪一个班次内不考虑卡车加油、维修、换班等额外时间消耗，所有出动车辆均能够在班次内连续参与运输作业。

四、符号说明

i：铲位编号（i = 1, 2, …,10对应10个铲位）

j：卸点编号（j = 1, 2, …, 5对应5个卸点）

k：卡车编号（k = 1, 2, …, 20对应20个卡车）

J1：表示矿石卸点 J1∈{1, 2, 3}

J2：表示岩石卸点 J2∈{4, 5}

dij：从铲位  i 到卸点 j 的总运输距离   单位：km

Xij：从铲位  i 到卸点 j 的总运输次数   单位：次

Oi：铲位 i 的矿石储量上限   单位：万吨

Ri：铲位 i 的岩石储量上限   单位：万吨

Dj：卸点 j 的需求量   单位：万吨

yi：铲位 i 是否有铲车

Cij：卡车在路线 i 到 j 完成一次往返运输的循环时间		单位：min

Hij：一辆卡车在路线 i 到 j 上一个班次最多运输趟数		单位：次

ei：铲位  i 的矿石，岩石含铁量

五、模型的建立与求解

本题需要在一个班次内确定电铲布置方案、卡车运输路线和各路线运输趟数。由于两个问题的生产目标不同，但设备能力、矿石品位、运输能力等约束基本一致，因此本文先建立约束条件，再分别给出模型一和模型二的目标函数。

5.1整个班次的总运量为W所有运输线路总运量之和：

W=

卡车在路线i到j上完成一次完整循环。装车时间为5分钟，卸车时间为3分钟，卡车速度为28km/h，因此循环时间Cij为：

Cij =8+2×60× dij28

一辆车在路线i到j上一个班次最多能完成的运输趟数为：

Hij = 480 ÷ Cij

一台电铲一个班次最多装车：

A = 480 ÷ 5 = 96

一个卸点一个班次最多卸车:

B = 480 ÷ 3 = 160

5.2约束条件

①：电铲数量约束（0-1变量）

现有电铲数量为 7 台，每个铲位最多布置一台电铲。因此：

其中，yi= 1 表示铲位i布置电铲，yi= 0 表示铲位i不布置电铲。

②：铲位装车能力约束

如果铲位 i 没有布置电铲，则该铲位不能进行运输；如果布置电铲，则一个班次最多装车 96 趟。因此：

③：矿石储量约束

矿石只能运往矿石卸点。设 J1 为矿石卸点集合，包括矿石漏、倒装场Ⅰ和倒装场Ⅱ。铲位 i 运往矿石卸点的总矿石量不能超过该铲位的矿石储量Oi，

0.0154≤ Oi

④：岩石储量约束

岩石只能运往岩石卸点。设 J2 为岩石卸点集合，包括岩石漏和岩场。铲位 i 运往岩石卸点的总岩石量不能超过该铲位的岩石储量 Ri，因此：

0.0154≤ Ri

⑤：卸点最低产量约束

每个卸点都有一个班次内的最低产量要求。设 Dj 为卸点 j 的最低产量要求，则卸点 j 接收的实际产量应满足：

0.0154 ≥ Dj , j∈J1

0.0154 ≥ Dj , j∈J2

⑥：卸点卸车能力约束

每个卸点一次只能为一辆卡车卸车，平均卸车时间为 3 分钟，因此一个班次内每个卸点最多卸车 160 趟(4803)。于是有：

⑦：矿石品位约束

矿石卸点要求一个班次内接收矿石的混合平均品位在 28.5% 到 30.5% 之间。

其中表示铲位  i 的矿石，岩石含铁量。详见下表：

|  | 铲位1 | 铲位2 | 铲位3 | 铲位4 | 铲位5 | 铲位6 | 铲位7 | 铲位8 | 铲位9 | 铲位10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铁含量 | 30% | 28% | 29% | 32% | 31% | 33% | 32% | 31% | 33% | 31% |

28.5% ≤  ≤30.5%

⑧：卡车运输能力约束

设 nij 表示路线 i 到 j 上安排的卡车数量，Hij 表示一辆卡车在该路线一个班次内最多能够完成的运输趟数。

因此，路线 i 到 j 的运输趟数不能超过该路线车辆总运输能力：

Xij ≤ Hij · nij

⑨：变量取值约束

Xij ≥ 0

yi ∈ {0，1}

nij ≥ 0

5.3 模型一：总运量最小模型

模型一在满足产量和质量要求的前提下，使总运量最小，同时尽量减少出动车辆数。

5.3.1 ①：总运量最小

第一阶段目标为最小化总运量 W：

Min W =

s.t.                                                               0.0154≤ Oi         0.0154≤ Ri         0.0154 ≥ Dj , j∈J1 0.0154 ≥ Dj , j∈J2                              28.5% ≤  ≤30.5%Xij ≤ Hij · nij

5.3.2 ②：车辆数最少

在保持总运量最小的前提下，进一步最小化出动车辆数。

第二阶段目标为：

Min N =

其中 N 表示总出动车辆数。

5.4 模型二：现有车辆下最大产量模型

①： 矿石产量表达式

矿石只能运往矿石卸点 J1，因此矿石产量 PO 为：

PO=0.0154i=110j∈J1×xij

②：岩石产量表达式

岩石只能运往岩石卸点 J2，因此岩石产量 PR 为：

PR=0.0154i=110j∈J2×xij

5.4.3 总产量表达式

总产量 P 为矿石产量和岩石产量之和：

P=PO+PR=0.0154i=110j∈J1×xij+i=110j∈J2×xij

s.t.

模型的详细求解结果如下：

模型一：最终得到最小总运量（目标函数值）为85628.62吨公里的最优结果。

模型二：最终得到最大的产量（目标函数值）为94402吨的最优结果。

六、模型评价与推广

6.1模型优点

6.1.1目标明确且贴合实际

模型紧密围绕露天矿生产车辆安排的实际需求，以总运量（吨公里）最小和出动最少卡车，利用现有车辆获得最大产量（岩石产量优先且总运量最小）为目标，充分考虑了露天矿生产中的成本控制和资源利用效率问题。

6.1.2约束条件全面

考虑了多种实际约束，包括铲位的产量限制（每个铲位至多安置一台电铲，电铲装车时间固定）、卸点的产量和品位要求（矿石按品位搭配送到卸点，满足29.5%士1% 的品位限制)、卡车的工作时间限制（班次 8 小时，考虑装车、运输和卸车时间)、卡车服务限制（电铲和卸点不能同时为两辆及以上卡车服务)等，使得模型能够较为准确地反映实际生产情况。

6.2模型缺点

6.2.1数据依赖性较强

模型的准确性和有效性高度依赖于输入数据的准确性，如各铲位的矿石和岩石数量、品位，各卸点的产量要求，各铲位到卸点的距离等。如果这些数据存在误差或不确定性，可能会导致生产计划与实际情况产生偏差。

6.2.2简化假设较多

对一些实际情况进行了简化假设。例如，假设每个班次内卸点位置不变，卡车每次都是满载运输等这些假设在实际生产中可能不完全成立，从而影响模型的精确性。

附录

模型一：

MODEL:

SETS:

SHOVEL /1..10/: ORE, ROCK, GRADE, Y;

! 1矿石漏，2倒装场I，3倒装场II，4岩石漏，5岩场 ;

DUMP /1..5/: DEMAND, ISORE;

! 路线集合，表示铲位到卸点的运输路线 ;

ROUTE(SHOVEL, DUMP): DIST, CYCLE, H, TONKM, MWAIT, X, N;

ENDSETS

DATA:

LOADW = 0.0154;

SHIFT = 480;

TL = 5;

TU = 3;

! 卡车速度，单位：km/h ;

V = 28;

! 每车载重，单位：吨 ;

TRUCKTON = 154;

! 10个铲位的矿石储量，单位：万吨 ;

ORE = 0.95 1.05 1.00 1.05 1.10 1.25 1.05 1.30 1.35 1.25;

ROCK = 1.25 1.10 1.35 1.05 1.15 1.35 1.05 1.15 1.35 1.25;

GRADE = 0.30 0.28 0.29 0.32 0.31 0.33 0.32 0.31 0.33 0.31;

DEMAND = 1.2 1.3 1.3 1.9 1.3;

! 卸点类型：1表示矿石卸点，0表示岩石卸点 ;

ISORE = 1 1 1 0 0;

DIST =

5.26 1.90 4.42 0.64 5.89

5.19 0.99 3.86 1.76 5.61

4.21 1.90 3.72 1.27 5.61

4.00 1.13 3.16 1.83 4.56

2.95 1.27 2.25 2.74 3.51

2.74 2.25 2.81 2.60 3.65

2.46 1.48 0.78 4.21 2.46

1.90 2.04 1.62 3.72 2.46

0.64 3.09 1.27 5.05 1.06

1.27 3.51 0.50 6.10 0.57;

ENDDATA

CALC:

@FOR(ROUTE(S, P):

! 计算路线循环时间 ;

CYCLE(S, P) = TL + TU + 2 * DIST(S, P) / V * 60;

! 计算单车最大运输趟数 ;

H(S, P) = @FLOOR(SHIFT / CYCLE(S, P));

! 计算单趟吨公里 ;

TONKM(S, P) = TRUCKTON * DIST(S, P);

! 计算同一路线不等待车辆上限 ;

MWAIT(S, P) = @FLOOR(CYCLE(S, P) / TL);

);

ENDCALC

MIN = @SUM(ROUTE(S, P): TONKM(S, P) * X(S, P));

! 1. 电铲数量约束;

@SUM(SHOVEL(S): Y(S)) <= 7;

! 2. 铲位装车能力约束 ;

@FOR(SHOVEL(S):

@SUM(DUMP(P): X(S, P)) <= 96 * Y(S);

);

! 3. 矿石储量约束 ;

@FOR(SHOVEL(S):

LOADW * @SUM(DUMP(P) | ISORE(P) #EQ# 1: X(S, P)) <= ORE(S);

);

! 4. 岩石储量约束 ;

@FOR(SHOVEL(S):

LOADW * @SUM(DUMP(P) | ISORE(P) #EQ# 0: X(S, P)) <= ROCK(S);

);

! 5. 卸点最低产量约束 ;

@FOR(DUMP(P):

LOADW * @SUM(SHOVEL(S): X(S, P)) >= DEMAND(P);

);

! 6. 卸点卸车能力约束 ;

@FOR(DUMP(P):

@SUM(SHOVEL(S): X(S, P)) <= 160;

);

! 7. 矿石品位约束，只对矿石卸点成立 ;

@FOR(DUMP(P) | ISORE(P) #EQ# 1:

@SUM(SHOVEL(S): (GRADE(S) - 0.285) * X(S, P)) >= 0;

@SUM(SHOVEL(S): (GRADE(S) - 0.305) * X(S, P)) <= 0;

);

! 8. 车辆运输能力约束 ;

@FOR(ROUTE(S, P):

X(S, P) <= H(S, P) * N(S, P);

);

! 9. 运输趟数和车辆数为整数 ;

@FOR(ROUTE(S, P):

@GIN(X(S, P));

@GIN(N(S, P));

);

! 10. 电铲布置变量为0-1变量 ;

@FOR(SHOVEL(S):

@BIN(Y(S));

);

END

模型二

MODEL:

SETS:

! 铲位集合，10个铲位 ;

SHOVEL /1..10/: ORE, ROCK, GRADE, Y;

! 卸点集合，5个卸点 ;

! 1 矿石漏，2 倒装场I，3 倒装场II，4 岩石漏，5 岩场 ;

DUMP /1..5/: DEMAND, ISORE;

! 路线集合，表示铲位到卸点的运输路线 ;

ROUTE(SHOVEL, DUMP): DIST, CYCLE, H, TONKM, MWAIT, X, TRUCKS;

ENDSETS

DATA:

! 每车运输量，单位：万吨 ;

LOADW = 0.0154;

! 班次时间，单位：分钟 ;

SHIFT = 480;

! 装车时间，单位：分钟 ;

TL = 5;

! 卸车时间，单位：分钟 ;

TU = 3;

! 卡车速度，单位：km/h ;

V = 28;

! 每车载重，单位：吨 ;

TRUCKTON = 154;

! 10个铲位的矿石储量，单位：万吨 ;

ORE = 0.95 1.05 1.00 1.05 1.10 1.25 1.05 1.30 1.35 1.25;

! 10个铲位的岩石储量，单位：万吨 ;

ROCK = 1.25 1.10 1.35 1.05 1.15 1.35 1.05 1.15 1.35 1.25;

! 10个铲位的矿石品位 ;

GRADE = 0.30 0.28 0.29 0.32 0.31 0.33 0.32 0.31 0.33 0.31;

! 5个卸点的最低产量要求，单位：万吨 ;

DEMAND = 1.2 1.3 1.3 1.9 1.3;

! 卸点类型：1表示矿石卸点，0表示岩石卸点 ;

ISORE = 1 1 1 0 0;

! 距离矩阵，10行5列，单位：km ;

DIST =

5.26 1.90 4.42 0.64 5.89

5.19 0.99 3.86 1.76 5.61

4.21 1.90 3.72 1.27 5.61

4.00 1.13 3.16 1.83 4.56

2.95 1.27 2.25 2.74 3.51

2.74 2.25 2.81 2.60 3.65

2.46 1.48 0.78 4.21 2.46

1.90 2.04 1.62 3.72 2.46

0.64 3.09 1.27 5.05 1.06

1.27 3.51 0.50 6.10 0.57;

ENDDATA

CALC:

@FOR(ROUTE(S, P):

! 计算路线循环时间 ;

CYCLE(S, P) = TL + TU + 2 * DIST(S, P) / V * 60;

! 计算单车最大运输趟数 ;

H(S, P) = @FLOOR(SHIFT / CYCLE(S, P));

! 计算单趟吨公里 ;

TONKM(S, P) = TRUCKTON * DIST(S, P);

! 计算同一路线不等待车辆上限 ;

MWAIT(S, P) = @FLOOR(CYCLE(S, P) / TL);

);

ENDCALC

MAX =

10000000 * @SUM(ROUTE(S, P) | ISORE(P) #EQ# 0: X(S, P))

+ 10000    * @SUM(ROUTE(S, P) | ISORE(P) #EQ# 1: X(S, P))

- 0.01     * @SUM(ROUTE(S, P): TONKM(S, P) * X(S, P))

- 0.001    * @SUM(ROUTE(S, P): TRUCKS(S, P));

! 1. 电铲数量约束：最多使用7台电铲 ;

@SUM(SHOVEL(S): Y(S)) <= 7;

! 2. 铲位装车能力约束 ;

@FOR(SHOVEL(S):

@SUM(DUMP(P): X(S, P)) <= 96 * Y(S);

);

! 3. 矿石储量约束 ;

@FOR(SHOVEL(S):

LOADW * @SUM(DUMP(P) | ISORE(P) #EQ# 1: X(S, P)) <= ORE(S);

);

! 4. 岩石储量约束 ;

@FOR(SHOVEL(S):

LOADW * @SUM(DUMP(P) | ISORE(P) #EQ# 0: X(S, P)) <= ROCK(S);

);

! 5. 卸点最低产量约束 ;

@FOR(DUMP(P):

LOADW * @SUM(SHOVEL(S): X(S, P)) >= DEMAND(P);

);

! 6. 卸点卸车能力约束 ;

@FOR(DUMP(P):

@SUM(SHOVEL(S): X(S, P)) <= 160;

);

! 7. 矿石品位约束，只对矿石卸点成立 ;

@FOR(DUMP(P) | ISORE(P) #EQ# 1:

@SUM(SHOVEL(S): (GRADE(S) - 0.285) * X(S, P)) >= 0;

@SUM(SHOVEL(S): (GRADE(S) - 0.305) * X(S, P)) <= 0;

);

! 8. 车辆运输能力约束 ;

@FOR(ROUTE(S, P):

X(S, P) <= H(S, P) * TRUCKS(S, P);

);

! 10. 同一路线不等待约束 ;

@FOR(ROUTE(S, P):

TRUCKS(S, P) <= MWAIT(S, P);

);

! 11. 运输趟数和路线车辆数为整数 ;

@FOR(ROUTE(S, P):

@GIN(X(S, P));

@GIN(TRUCKS(S, P));

);

! 12. 电铲布置变量为0-1变量 ;

@FOR(SHOVEL(S):

@BIN(Y(S));

);

END